- 表格的应用

- 无障碍设施分项工程与相关分部（子分部）工程对应表

表A  无障碍设施分项工程划分及与相关分部（子分部）工程对应表

| 序号 | 分部工程 | 子分部 | 无障碍设施分项工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行道 |  | 缘石坡道 |
|  | 道路 |  |  |
| 2 | 人行道 |  | 盲道 |
|  | 建筑装饰装修 | 地面 |  |
|  | 道路 |  |  |
| 3 | 建筑装饰装修 | 地面、门窗 | 无障碍出入口 |
| 4 | 面层 |  | 轮椅坡道 |
|  | 建筑装饰装修 | 地面 |  |
|  | 道路 |  |  |
| 5 | 面层 |  | 无障碍通道 |
|  | 建筑装饰装修 | 地面 |  |
|  | 道路 |  |  |
| 6 | 面层 |  | 楼梯和台阶 |
|  | 建筑装饰装修 | 地面 |  |
| 7 | 建筑装饰装修 | 细部 | 扶手 |
| 8 | 电梯 |  | 无障碍电梯与升降平台 |
| 9 | 建筑装饰装修 | 门窗 | 门 |
| 10 | 建筑装饰装修 | 地面 | 无障碍厕所和无障碍厕位 |
|  | 建筑电气 |  |  |
|  | 建筑给水排水及采暖 |  |  |
|  | 智能建筑 |  |  |
| 11 | 建筑装饰装修 | 地面 | 无障碍浴室 |
|  | 建筑电气 |  |  |
|  | 建筑给水排水及采暖 |  |  |
|  | 智能建筑 |  |  |
| 12 | 建筑装饰装修 | 地面、细部 | 轮椅席位 |

| 序号 | 分部工程 | 子分部 | 无障碍设施分项工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 建筑装饰装修 | 地面、细部 | 无障碍住房和无障碍客房 |
|  | 建筑电气 |  |  |
|  | 建筑给水排水及采暖 |  |  |
|  | 智能建筑 |  |  |
| 14 | 广场与停车场 |  | 无障碍停车位 |
|  | 建筑装饰装修 |  |  |
| 15 | 建筑装饰装修 |  | 低位服务设施 |
| 16 | 建筑装饰装修 | 细部 | 无障碍标志和盲文标志 |

注：1 表中人行道、面层和广场与停车场三个分部工程应按现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的有关规定进行验收；

2 道路、建筑装饰装修、电梯、智能建筑、建筑电气和建筑给水排水及采暖六个分部工程应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定进行验收。

3过街音响信号装置应按现行国家标准《道路交通信号灯设置与安装规范》GB 14886的有关规定进行验收。

表格应用：附录A表将无障碍设施的验收作为分项工程纳入城市道路和建筑物施工验收的分部工程中，并与其相关的分部（子分部）工程相对应。

1、将缘石坡道作为市政工程分部工程道路和人行道的分项工程组织验收

2、将室外盲道作为市政工程分部工程道路和人行道的分项工程组织验收，同时将室内盲道作为建筑工程的分部工程装饰装修中子分部工程地面中的分项工程组织验收。

3、将无障碍出入口中的地面作为建筑工程的分部工程装饰装修中子分部工程地面工程组织验收。将无障碍出入口中的门作为建筑工程的分部工程装饰装修中子分部工程门窗工程组织验收。

4、将室外轮椅坡道的地面作为城镇道路的分部工程的面层（沥青混合料面层、沥青贯入式与沥青表面处治面层、水泥混凝土面层、铺砌式面层、广场与停车场面层）中的轮椅坡道分项工程组织验收。将室内轮椅坡道作为分部工程建筑装饰装修工程的地面子分部工程中轮椅坡道分项工程组织验收。

5、将室外无障碍通道的地面作为城镇道路的分部工程的面层（沥青混合料面层、沥青贯入式与沥青表面处治面层、水泥混凝土面层、铺砌式面层、广场与停车场面层）中的无障碍通道分项工程组织验收。将室内无障碍通道作为分部工程建筑装饰装修工程的地面子分部工程中无障碍通道分项工程组织验收。

6、将室外台阶的地面作为城镇道路的分部工程的面层（沥青混合料面层、沥青贯入式与沥青表面处治面层、水泥混凝土面层、铺砌式面层、广场与停车场面层）中的台阶分项工程组织验收。将室内楼梯作为分部工程建筑装饰装修工程的地面子分部工程中楼梯分项工程组织验收。

7、将扶手作为分部工程建筑装饰装修工程的细部子分部工程中扶手分项工程组织验收。

8、将电梯作为分部工程电梯工程的无障碍电梯与升降平台分项工程组织验收。

9、将门（无障碍）作为分部工程建筑装饰装修工程的子分部工程门窗中的门分项工程组织验收。

10、将无障碍厕所和无障碍厕位中的地面作为分部工程建筑装饰装修工程的地面子分部工程中无障碍厕所和无障碍厕位的分项工程组织验收。将无障碍厕所和无障碍厕位中的照明等电器作为分部工程建筑电器工程中无障碍厕所和无障碍厕位的分项工程组织验收。将无障碍厕所和无障碍厕位中的给水排水及采暖安装等作为分部工程建筑给水排水及采暖工程中无障碍厕所和无障碍厕位分项工程组织验收。将无障碍厕所和无障碍厕位中的求助、呼叫等智能工程作为分部工程智能建筑工程中无障碍厕所和无障碍厕位的分项工程组织验收。

11、将无障碍浴室中的地面作为分部工程建筑装饰装修工程的地面子分部工程中无障碍浴室的分项工程组织验收。将无障碍浴室中的照明等电器作为分部工程建筑电器工程中无障碍浴室的分项工程组织验收。将无障碍浴室中的给水排水及采暖安装等作为分部工程建筑给水排水及采暖工程中无障碍浴室分项工程组织验收。将无障碍浴室中的求助、呼叫等智能工程作为分部工程智能建筑工程中无障碍浴室的分项工程组织验收。

12、将轮椅席位作为分部工程建筑装饰装修工程的子分部工程地面、细部的轮椅席位分项工程组织验收。

13、将无障碍住房和无障碍客房中的地面、橱柜等作为分部工程建筑装饰装修工程的地面、细部子分部工程中无障碍住房和无障碍客房的分项工程组织验收。将无障碍住房和无障碍客房中的照明等电器作为分部工程建筑电器工程中无障碍住房和无障碍客房的分项工程组织验收。将无障碍住房和无障碍客房中的给水排水及采暖安装等作为分部工程建筑给水排水及采暖工程中无障碍住房和无障碍客房分项工程组织验收。将无障碍住房和无障碍客房中的求助、呼叫等智能工程作为分部工程智能建筑工程中无障碍住房和无障碍客房的分项工程组织验收。

14、将室外无障碍停车位作为分部工程广场与停车位的无障碍停车位分项工程组织验收。将室内无障碍停车位作为分部工程建筑装饰装修中无障碍停车位的分项工程组织验收。

15、将低位服务设施作为分部工程建筑装饰装修工程中的低位服务设施分项工程组织验收。

16、将无障碍标志和盲文标志作为分部工程建筑装饰装修工程子分部工程中细部中的无障碍标志和盲文标志分项工程组织验收。

17、过街音响信号装置应按现行国家标准《道路交通信号灯设置与安装规范》GB14886的有关规定进行验收。

- 无障碍设施隐蔽工程验收记录

表B 无障碍设施隐蔽工程验收记录

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  | 项目经理 |  |
| 隐蔽工程项目 |  | 专业技术负责人 |  |
| 施工标准名称及编号 |  |  |  |
| 施工图名称及编号 |  |  |  |
| 隐蔽工程部位 | 质量要求 | 施工单位自查记录 | 监理（建设）单位 验收记录 |
| 施工单位自查结论 | 施工单位项目技术负责人： 年 月 日 |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |

表格应用：附录B表是无障碍设施的隐蔽工程在隐蔽前的验收记录表，应由施工单位通知监理单位进行验收，没有实行监理的小型项目，应有施工单位通知建设单位的工程技术人员进行验收。验收标准应按照本规范的有关条文和其他相关的国家标准及行业标准进行。

- 无障碍设施地面抗滑性能检查记录表及检测方法

C.0.1  无障碍设施地面抗滑性能检查可按表C.0.1进行记录

表C.0.1  无障碍设施地面抗滑性能检查记录

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |
| 施工标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测部位及平、坡面 | 实测值 |  |  | 允许值 |  |  | 检测结论 |
|  | 抗滑系数 | 抗滑摆值 |  | 抗滑系数 | 抗滑摆值 |  |  |
| 施工单位自查结论 | 施工单位项目技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表格应用：附录C表是无障碍设施的地面抗滑性能检查记录表，应由施工单位通知监理单位进行检测，没有实行监理的小型项目，应有施工单位通知建设单位的工程技术人员进行验收。

检测方法和使用仪器：

1、抗滑系数测定可参照下列方法进行，也可以使用当前市场上使用的摩擦系数测定仪进行测定。

2、抗滑摆值的测定可使用当前市场上使用的摆式仪进行测定。

3、抗滑系数和抗滑摆值的测定数值应记入检查记录表。以判断地面的抗滑性能。

C.0.2  无障碍设施面层抗滑系数测定应按下列方法进行：

1 本测定方法适用于无障碍设施的地面抗滑的现场测试和地面铺贴块材的实验室测试，进行抗滑处理后的块材也可根据实际情况执行。不适用于被污染的区域。

2 测定区域及样品应符合下列规定：

1）测定区域或样品不应小于100 mm×100 mm。每次测定前样品表面应保持清洁。

2) 测定样品或区域应分别进行湿态和干态测定，每组测定至少进行3个测定样品的测试。

3) 现场定测时，同一个地面，同种块材，同种块材加工饰面应进行一组测试。

3 测定使用的仪器和材料应包括：

1) 水平拉力计，最小分度应为0.1 N。

2) 一个50 N的重块。

3) 聚胺脂耐磨合成橡胶，IRD硬度应为90±2。

4) 400号碳化硅耐水砂纸，应符合《涂附磨具 耐水砂纸》JB/T 7499-2006标准要求。

5) 软毛刷。

6) P220号碳化硅砂，应符合《涂附磨具用磨料 粒度分析 第2部分：粗磨粒P12～P220粒度组成的测定》GB/T 9258.2-2008标准要求。

7）一块150 mm×150 mm×5 mm和一块100 mm×100 mm×5 mm的浮法玻璃板。

8）蒸馏水。

4 测定应遵循下列步骤：

1）制作滑块：将一块75 mm×75 mm×3 mm的聚胺脂耐磨合成橡胶（IRD硬度90±2）粘在一块200 mm×200 mm×20 mm的木块中央位置，组成滑块组件，木块侧面中心位置固定一个环首螺钉，用于与拉力计连接。

2）对滑块进行处理：把一张400号碳化硅砂纸平铺在工作平台上，沿水平方向拉动滑块组件直至橡胶表面失去光泽，用软毛刷刷去碎屑。

3）校正：将150 mm×150 mm×5 mm的玻璃板放在工作平台上，在其表面撒上少量碳化硅砂并滴几滴水，用100 mm×100 mm×5 mm的玻璃板为研磨工具，以圆周运动进行研磨至大玻璃板表面完全变成半透明状态。

用清水洗净大玻璃板表面，擦净，在空气中干燥，作为校正板备用。

将准备好的校正板放在一个水平的工作台上，将滑块组件放在糙面上，水平拉力计挂钩挂在滑块组件的环首螺钉上，在滑块组件上面的中心位置放置一个50 N的重块，固定校正板，使拉力计的拉杆和环首螺钉保持在同一水平线上，立即缓慢拉动拉力计至滑块组件恰好发生移动，记录下此时的拉力值，精确至0.1 N。总共拉动4次，每次与上次拉动方向在水平面上呈90°角。

抗滑系数校正值应按下式计算：

…………………………………（C.0.2-1）

式中：

——抗滑系数校正值；

——4次拉力读数之和，单位为牛顿（N）；

——拉动次数,应取4；

——滑块组件加上50 N重块的总重力，单位为牛顿（N）。

如果橡胶面打磨均匀，4个拉力读数应该基本一致，且校正值应在0.75±0.05范围内。在测试3个样品之前和之后均应重复校正过程并记录结果。如果前后的校正值不符合0.75±0.05，应重新测试。

4）测试干态表面：

① 将测试表面擦拭干净，必要时用清水洗净并干燥。

② 将测试样品放在一个水平的工作工作台上，将滑块组件放在测试面上，水平拉力计挂钩挂在滑块组件的环首螺钉上，在滑块组件上面的中心位置放置一个50 N的重块，固定测试样品，使拉力计的拉杆和环首螺钉保持在同一条水平线上，3秒中内立即缓慢拉动拉力计至滑块组件恰好发生移动，记录下此时的拉力值，精确至0.1 N。一个测试面上要拉动4次组件，每次与上次方向在水平面上呈90°角，每进行一次拉动前就要用400号砂纸对耐磨合成橡胶表面进行一次打磨并保持表面平整。记录所有读数。

5）测试湿态表面：

用蒸馏水将测试面和耐磨合成橡胶表面打湿，重复测试干态表面的b步骤。

5  单个测试面或试验样品的平均抗滑系数计算应按下列公式计算：

1）干态表面测试：

……………………………………（C.0.2-2）

2）湿态表面测试：

……………………………………（C.0.2-3）

式中：

——干态表面测试的抗滑系数值；

——湿态表面测试的抗滑系数值；

——干态表面测试4次拉力读数之和，单位为牛顿（N）；

——湿态表面测试4次拉力读数之和，单位为牛顿（N）；

——拉动次数（4）；

——滑块组件加上50 N重块的总重力，单位为牛顿（N）。

以一组试验的平均值做为测定结果，保留两位有效数字。

6 测定报告应包括下列内容:

1）样品名称、尺寸、数量、种类；

2）干态和湿态的单个测试面的抗滑系数和一组试验的平均抗滑系数；

3）判断本标准的极限值时，采用修约值比较法。

C.0.3  无障碍设施面层抗滑摆值（FB）的测定应按下列方法进行：

1 本测定方法适用于以摆式摩擦系数测定仪（摆式仪）测定无障碍设施面层的抗滑值，用以评定无障碍设施面层的抗滑性能

2 测定仪具与材料应包括：

1） 摆式仪：摆及摆的连接部分总质量应为（1500土30）g,摆动中心至摆的重心距离应为（410 土 5)mm ，测定时摆在面层上滑动长度应为（126土1)mm ，摆上橡胶片端部距摆动中心的距离应为508mm，橡胶片对面层的正向静压力应为（22.2土0．5）N。摆式仪结构见示意图C.0.3。

图C.0.3   摆式仪结构示意图

2） 橡胶片：用于测定面层抗滑值时的尺寸应为（6．35土1  mm）×（25.4土1mm）×（76．2土1mm），橡胶片应为（90土1）邵尔应硬度的4S橡胶。 当橡胶片使用后，端部在长度方向上磨损超过1．6mm或边缘在宽度方向上磨耗超过3.2mm，或有油污染时，应更换新橡胶片；新橡胶片应先在干燥路面上测10次后再用于测试。橡胶片的有效使用期应为1年。

3）标准量尺：长度应为126mm。

4）洒水壶。

5）橡胶刮板。

6）地面温度计：分度不应大于1℃。

7）其他：皮尺式钢卷尺、扫帚、粉笔等。

3  测定应遵循下列步骤：

1）进行准备工作，应包括下列内容：

① 检查摆式仪的调零灵敏情况，并应定期进行仪器的标定。当用于无障碍设施面层工程检查验收时，仪器应重新标定。

② 对测试同一材料的面层，应按随机取样方法，决定测点所在位置。测点应干燥清洁。无灰尘杂物、油污等。

2) 进行测试：

① 调平仪器：将仪器置于面层测点上，转动底座上的调平螺栓，使水准泡居中。

② 调零：

a. 放松上、下两个紧固把手，转动升降把手，使摆升高并能自由摆动，然后旋紧紧固把手。

b. 将摆抬起，使卡环卡在释放开关上，此时摆处于水平释放位置，把指针转至与摆杆平行。

c. 按下释放开关，摆带动指针摆动向另一边，当摆达到另一边最高位置后下落时，用手将摆杆接住，此时指针应指向零。若不指零时，可稍旋紧或放松摆的调节螺母，重复本项操作，直至指针指零。调零允许误差为土1BPN。

③ 校核滑动长度：

a.  让摆自由悬挂，提起摆头上的举升柄，将底座上垫块置于定位螺丝下面，使摆头上的滑溜块升高，放松紧固把手，转动立柱上升降把手、使摆缓缓下降。当滑块上的橡胶片刚刚接触路面时,即将紧固把手旋紧，使摆头固定。

b. 提起举升柄，取下垫块，使摆向右运动。然后，手提举升柄使摆慢慢向另一边运动，直至橡胶片的边缘刚刚接触面层。在橡胶片的外边摆动方向设置标准量尺，尺的一端正对准该点。再用手提起举升柄，使滑溜块向上抬起，并使摆继续运动至另一边，使橡胶片返回落下再一次接触面层，橡胶片两次同路面接触点的距离应在126mm（即滑动长度）左右。若滑动长度不符合标准时，则升高或降低仪器底正面的调平螺丝来校正，但需调平水准泡，重复此项校核直至滑动长度符合要求，而后，将摆和指针置于水平释放位置。

校核滑动长度时应以橡胶片长边刚刚接触路面为准，不得借摆力量向前滑动，以免标定的滑动长度过长。

④ 测试：

将摆抬至待释放位置，并使指针和摆杆平行，按下释放开关，使摆在面层上滑过，指针即可指示出面层的摆值。在摆杆回落时，应用左手接住摆，以避免摆在回摆过程中接触面层。第一次值应舍去。

重复以上操作测定5次，并读记每次测定的摆值，即BPN，5次数值中最大值与最小值的差值不得大于3BPN。如差数大于3BPN时，应检查产生的原因，并再次重复上述各项操作，至符合规定为止。取5次测定的平均值作为每个测点面层的抗滑摆值（即摆值 FB），取整数，以BPN表示。

⑤ 测试潮湿地面：

若要测试潮湿地面的抗滑摆值，应用喷壶将水浇在待测面层处，5分钟后用橡胶刮板刮除多余的水分，然后再进行测试。

⑥ 对抗滑摆值进行温度修正：

在测点位置上用地面温度计测记面层的温度，精确至1℃。当路面温度为T时测得的值为FBT ，应换算成标准温度20℃的摆值FB20。温度修正值见表C.0.3。

表C.0.3 温度修正值

| 温度（℃） | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度修正值（△BPN） | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | +2 | +3 | +5 | +7 |

⑦  确定测定结果：

在3个不同测点进行测试，取3个测点抗滑摆值的平均值作为试验结果，精确至1BPN。

4   检测报告应包括下列内容：

1) 测试日期、测点位置、天气情况、面层温度，并描述面层外观、材质、表面养护情况等。

2) 单点抗滑摆值：各点面层抗滑摆值的测定值FBT 、经温度修正后的FB20。

3) 各点抗滑摆值的测定值及3次测定值的平均值、标准差、变异系数。

4) 精密度与允许差：同一个测点；重复5次测定的差值不大于3BPN。

- 无障碍设施分项工程检验批质量验收记录表

D.0.1  缘石坡道分项工程应按表D.0.1进行记录。

表D.0.1  缘石坡道分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |
| 主控项目 |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 1 | 面层材质 |  |  | 品种、质量、抗压强度应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 结合层的施工 |  |  | 应结合牢固、无空鼓。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 坡度 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 宽度 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高差 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 板块空鼓 |  |  | 每检验批单块砖边角局部空鼓不超过总数5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  | 施工质量验收 标准的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 1 | 外观质量 |  |  | 表面应平整、无裂缝、掉角、缺楞和翘曲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 面层压实度 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目 |  |  |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  | 检测点的记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平整度 |  | 水泥混凝土 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沥青混凝土 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他混合料 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制砌块 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 陶瓷类地砖 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石板材 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 块石 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 相邻块高差 |  | 预制砌块 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 陶瓷类地砖 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石板材 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 块石 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 井框与路面高差 |  | 水泥混凝土 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沥青混凝土 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制砌块 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 陶瓷类地砖 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石板材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 块石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 厚度 |  |  |  |  |  |  | +5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.2  盲道分项工程应按表D.0.2进行记录。

表D.0.2  盲道分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 盲道材质 |  | 规格、颜色、强度应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 盲道型材厚度，凸面高度、形状 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 结合层质量 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 宽度、设置部位和走向 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 盲道与障碍物距离 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 外观质量 |  | 应牢固、表面平整，缝线顺直、缝宽均匀、灌缝饱满、无翘边、翘角，不积水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 型材尺寸 |  | 应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平整度 | 预制盲道块 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石材类盲道板 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陶瓷类盲道板 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 相邻块高差 | 预制盲道块 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石材类盲道板 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陶瓷类盲道板 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 接缝宽度 | 预制盲道块 |  | +3; -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石材类盲道板 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陶瓷类盲道板 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 纵缝顺直 | 预制盲道块 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石材类盲道板 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陶瓷类盲道板 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 横缝顺直 | 预制盲道块 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石材类盲道板 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陶瓷类盲道板 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.3  轮椅坡道分项工程应按表D.0.3进行记录。

表D.0.3  轮椅坡道分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 主控项目 |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 面层材质 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 结合层质量 |  |  | 应结合牢固、无空鼓。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 坡度 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 宽度 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高差 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全挡台高度 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 缓冲地带和休息平台长度 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 雨水箅网眼尺寸 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 外观质量 |  |  | 不应有裂纹、麻面等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目 |  |  |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平整度 | 水泥砂浆 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细石混凝土 橡胶弹性面层 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沥青混合料 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泥花砖 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陶瓷类地砖 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石板材 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 整体面层厚度 |  |  |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 相邻块高差 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.4  无障碍通道分项工程应按表D.0.4进行记录。

表D.0.4  无障碍通道分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 主控项目 |  |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 面层材质 |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 结合层质量 |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 宽度 |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 突出物尺寸和高度 |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 雨水箅网眼尺寸 |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 凹室尺寸 |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全设施设置 |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 雨水箅 |  |  |  |  |  |  | 应安装平整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 护壁（门）板高度 |  |  |  |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 通道转角处墙体的倒角或圆弧尺寸 |  |  |  |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平整度 | 整体面 层 | 水泥混凝土 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沥青混凝土 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他沥青混合料 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 板块面层 | 预制砌块 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 陶瓷类地砖 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石板材 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 块石 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坡道面层 | 水泥砂浆 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 细石混凝土、橡胶弹性面层 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沥青混合料 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泥花砖 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 陶瓷类地砖 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石板材 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地面与雨水箅高差 |  |  |  |  |  |  | -3；0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 护墙板高度 |  |  |  |  |  |  | +3；0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.5  无障碍停车位分项工程应按表D.0.5进行记录。

表D.0.5  无障碍停车位分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 主控项目 |  |  |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 |  | 位置和数量 |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 一侧通道宽度 |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 涂划和标志 |  |  |  | 应符合设计和相关规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 地面坡度 |  |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 平整度 |  | 整体面 层 | 水泥混凝土 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沥青混凝土 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他沥青混合料 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 板块面层 | 预制砌块 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陶瓷类地砖 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石板材 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 块石 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 相邻块高差 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地面坡度 |  |  |  |  | +0.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.6  无障碍出入口分项工程应按表D.0.6进行记录。

表D.0.6  无障碍出入口分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 出入口外地面坡度 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 平台宽度、雨篷尺寸 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 门扇开启距离 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 雨水箅网眼尺寸 |  |  | 应符合设计要求，且不大于15mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 出入口处地面外观质量 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平整度 | 整体面层 |  | 水泥混凝土 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沥青混凝土 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他沥青混合料 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 板块面层 |  | 预制砌块 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陶瓷类地砖 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石板材 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 块石 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坡道面层 |  | 水泥砂浆 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 细石混凝土、橡胶弹性面层 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沥青混合料 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泥花砖 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陶瓷类地砖 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石板材 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.7  低位服务设施分项工程应按表D.0.7进行记录。

表D.0.7  低位服务设施分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 主控项目 |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 位置和数量 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设施高度、宽度和进深 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 下方净空尺寸 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 轮椅回转空间 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 灯具和开关 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 项目 |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平整度 | 水泥砂浆、水磨石 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细石混凝土、橡胶弹性面层 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泥花砖 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陶瓷类地砖 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石板材 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 相邻块高差 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.8  扶手分项工程应按表D.0.8进行记录。

表D.0.8  扶手分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 主控项目 |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 材质 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 连接质量 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 扶手截面及安装质量 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 栏杆质量 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 扶手盲文标志 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 外观质量 |  | 接缝严密，表面光滑，色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢构件扶手 |  | 表面应作防腐处理，其连接处的焊缝应锉平磨光。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 立柱和托架间距 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 立柱垂直度 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 扶手直线度 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.9  门分项工程应按表D.0.9进行记录。

表D.0.9  门分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |
| 1 | 选型、材质、开启方向 |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 开启后净宽 |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 把手一侧墙面宽度 |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 把手、关门拉手和闭合器 |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 观察窗 |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 门内外高差 |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |
| 1 | 外观质量 |  |  |  | 应洁净、平整、光滑、色泽一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 门框正、侧面垂直度 | 木门 | 普通 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高级 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢门 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铝合金门 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 门横框水平度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 护门板高度 |  |  |  | +3 ; 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.10 无障碍电梯和升降平台分项工程应按表D.0.10进行记录。

表D.0.10  无障碍电梯和升降平台分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 主控项目 |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 设备类型，设置位置和数量 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电梯厅宽度 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用选层按钮 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电梯门洞外口宽度 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 运行显示和提示音响信号装置 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 轿厢规格和门净宽度 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 门光幕感应和门全开闭间隔时间 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 轿厢平台与楼层平层和水平间距 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 镜子设置 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 平台尺寸和栏杆 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 平台按钮高度 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 护壁板高度 |  |  | 允许偏差 +3; 0（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.11  楼梯和台阶分项工程应按表D.0.11进行记录。

表D.0.11  楼梯和台阶分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 面层材质 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 结合层质量 |  |  | 应结合牢固、无空鼓。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 楼梯的净空高度、楼梯和台阶的宽度 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全挡台高度 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 踏面凸缘的形状和尺寸 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 雨水箅网眼尺寸 |  |  | 踏面凸缘的形状和尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 外观质量 |  |  | 不应有裂纹、麻面等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目 |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 踏步高度 |  |  | -3 ; 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 踏步宽度 |  |  | +2 ; 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平整度 | 水泥砂浆、水磨石 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细石混凝土、橡胶弹性面层 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泥花砖 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陶瓷类地砖 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石板材 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 相邻块高差 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.12  轮椅席位分项工程应按表D.0.12进行记录。

表D.0.12  轮椅席位分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 主控项目 |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 位置和数量 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 面积 |  |  | 应符合设计要求，且不小于1.10m×0.8m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 栏杆或栏板 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 涂划和标志 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 陪同者席位 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 平整度 | 水泥砂浆、水磨石 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细石混凝土、橡胶弹性面层 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泥花砖 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陶瓷类地砖 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石板材 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 相邻块高差 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.13  无障碍厕所和无障碍厕位分项工程应按表D.0.13进行记录。

表D.0.13  无障碍厕所和无障碍厕位分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 主控项目 |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 面积和平面尺寸 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 位置和数量 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 洁具 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全抓杆支撑力 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全抓杆选型、安装位置 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 轮椅回转空间 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 求助呼叫系统 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 洗手盆高度及净空尺寸 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 放物台材质、尺寸及高度 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 挂衣钩安装部位及高度 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全抓杆 |  |  | 应横平竖直，转角弧度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 照明开关选型及安装高度 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 灯具型号及照度 |  |  | 应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放物台 | 平面尺寸 |  | +10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高度 |  | -10 ; 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 挂衣钩高度 |  |  | -10 ; 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全抓杆垂直度 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安全抓杆水平度 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.14  无障碍浴室分项工程应按表D.0.14进行记录。

表D.0.14  无障碍浴室分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |
| 1 | 面积和平面尺寸 |  |  |  | 应符合设计的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 轮椅回转空间 |  |  |  | 应符合设计的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 无障碍淋浴间座椅和安全抓杆 |  |  |  | 应符合设计的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 无障碍盆浴间浴盆、洗浴坐台、安全抓杆 |  |  |  | 应符合设计的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全抓杆支撑力 |  |  |  | 应符合设计的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 求助呼叫系统 |  |  |  | 应符合设计的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 洗手盆 |  |  |  | 应符合设计的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |
| 1 | 浴帘、毛巾架、淋浴器喷头安装高度 |  |  |  | 应符合设计的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全抓杆 |  |  |  | 应横平竖直，转角弧度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 照明开关选型及安装高度 |  |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 灯具型号及照度 |  |  |  | 应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 项目 |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平整度 | 水泥砂浆、水磨石 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细石混凝土、橡胶弹性面层 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泥花砖 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陶瓷类地砖 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石板材 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 相邻块高差 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 浴帘、毛巾架、挂衣钩高度 |  |  |  | -10 ; 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 淋浴器喷头高度 |  |  |  | -15 ; 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 更衣台、洗手盆 |  | 平面尺寸 |  | +10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高度 |  | -10 ; 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安全抓杆的垂直度 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 安全抓杆的水平度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.15  无障碍住房和无障碍客房分项工程应按表D.0.15进行记录。

表D.0.15  无障碍住房和无障碍客房分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 主控项目 |  |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 |  | 平面布置和面积 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 无障碍客房位置和数量 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 求助呼叫系统 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 家具和电器 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 地面、墙面和轮椅回转空间 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 操作台、吊柜、壁柜 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 橱柜和挂衣杆 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 阳台进深 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 晾晒设施 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 开关、插座 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 通讯设施 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 抽屉和柜门 |  |  |  | 应开关灵活，回位正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目 |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面平整度 |  | 水泥砂浆、水磨石 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 细石混凝土、橡胶弹性面层 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泥花砖 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 陶瓷类地砖 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石板材 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 台柜 |  | 外形尺寸 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立面垂直度 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门直线度 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.16  过街音响信号装置分项工程应按表D.0.16进行记录。

表D.0.16  过街音响信号装置分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 主控项目 |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 |  | 装置安装 | 立杆与基础有可靠的连接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 位置和高度 | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 音响间隔时间和声压级 | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 立杆垂直度 |  | 不大于柱高的1/1000。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 信号灯轴线 |  | 轴线与过街人行横道的方向应一致，夹角≤5°。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.0.17  无障碍标志和盲文标志分项工程应按表D.0.17进行记录。

表D.0.17  无障碍标志和盲文标志分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 主控项目 |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 |  | 材质 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 标志牌位置、规格和高度 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 图形尺寸和颜色 |  | 应符合国际通用无障碍标志的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 盲文铭牌位置、规格和高度 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 盲文铭牌制作 |  | 应符合设计和国际通用无障碍标志的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 盲文地图位置、规格和高度 |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  | 施工质量验收标准的规定 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 1 | 标志牌安装 |  |  | 应安装牢固、平正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 盲文铭牌和地图 |  |  | 表面应洁净、光滑、无裂纹、无毛刺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 发光标志 |  |  | 应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表格应用：表D01～017是对无障碍设施的分项工程、检验批的主控项目和一般项目的质量验收记录。对于无障碍设施应由施工单位通知监理单位进行质量验收，没有实行监理的小型项目，应有施工单位通知建设单位的工程技术人员进行质量验收。

根据《建筑工程质量验收统一标准》GB50300和城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1的有关要求，对于无障碍设施的验收，必须按下列要求进行验收：

1、无障碍设施的施工应符合设计文件的要求。

2、参加无障碍设施验收的各方人员应具备规定资格。

3、无障碍设施的质量验收应在施工单位自形检查评定的基础上进行。

4、涉及结构安全的试块、试件及有关材料应按规定进行见证取样检测。

5、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

6、承担见证取样检测及有关安全检测的单位应具有相应资质。

7、包含无障碍设施的分部（子分部）工程的验收，无障碍设施的分项工程或检验批的质量均应验收合格。

- 无障碍设施维护人维护范围

表E  无障碍设施维护人维护范围

| 工程类别 | 无障碍设施维护人 | 设施类别 |
| --- | --- | --- |
| 道路 城市广场 城市园林 | 市政设施维护单位 市容管理单位 园林设施维护单位 环卫设施维护单位 | 缘石坡道 |
|  |  | 盲道 |
|  |  | 轮椅坡道 |
|  |  | 无障碍通道 |
|  |  | 无障碍出入口 |
|  |  | 扶手 |
|  |  | 人行天桥和人行地道的无障碍电梯和升降平台 |
|  |  | 楼梯和台阶 |
|  |  | 公共厕所 |
|  |  | 无障碍标志和盲文标志 |
|  | 交通设施维护单位 | 无障碍停车位 |
|  |  | 过街音响信号装置 |
| 建筑物 住宅区 | 产权所有人或其委托的物业管理单位 | 盲道 |
|  |  | 轮椅坡道 |
|  |  | 无障碍通道 |
|  |  | 无障碍停车位 |
|  |  | 无障碍出入口 |
|  |  | 低位服务设施 |
|  |  | 扶手 |
|  |  | 门 |
|  |  | 无障碍电梯和升降平台 |
|  |  | 楼梯和台阶 |
|  |  | 轮椅席位 |
|  |  | 无障碍厕所和无障碍厕位 |
|  |  | 无障碍浴室 |
|  |  | 无障碍住房和无障碍客房 |
|  |  | 无障碍标志和盲文标志 |

表格应用：表E无障碍设施维护人维护范围，可供各地无障碍城市建设过程中，制定无障碍设施管理条例时参考。

- 无障碍设施检查记录表

F.0.1 无障碍设施系统性检查按表F.0.1进行记录。

表F.0.1  无障碍设施系统性检查记录表

编号：

| 单位工程名称 |  | 检查范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统性缺损类别 |  | 缺损情况 |  | 备注 |
| 由于新建、扩建和改建，各单位工程包含的缘石坡道、盲道、无障碍出入口、轮椅坡道、无障碍通道、楼梯和台阶、无障碍电梯和升降平台、过街音响信号装置、无障碍标志和盲文标志等无障碍设施出现缺损。 |  |  |  |  |
| 单位工程之间无障碍通道接口、行走路线发生改变或出现阻断、永久性的占用。 |  |  |  |  |
| 无障碍设施系统性评价 |  |  |  |  |

检查人：                                       检查日期：     年   月   日

F.0.2 无障碍设施功能性检查按表F.0.2进行记录。

表F.0.2  无障碍设施功能性检查记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  | 检查部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能性缺损类别 |  |  | 缺损情况 |  | 备注 |
| 裂缝、变形和破损 |  |  |  |  |  |
| 松动、脱落和缺失 |  |  |  |  |  |
| 故障 |  |  |  |  |  |
| 磨损 |  |  |  |  |  |
| 褪色 |  |  |  |  |  |
| 抗滑性能下降 |  |  |  |  |  |
| 单位工程无障碍设施功能性评价 |  |  |  |  |  |

检查人：                                       检查日期：     年   月   日

F.0.3 无障碍设施一般性检查应按表F.0.3进行记录。

表F.0.3  无障碍设施一般性检查记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  | 检查范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无障碍设施的位置或部位 |  |  | 占用或者污染情况 |  | 备注 |
| 单位工程无障碍设施一般性评价 |  |  |  |  |  |

检查人：                                       检查日期：     年   月   日

表格应用：表F.0.1～F.0.3是无障碍设施检查记录表，无障碍设施维护人可根据系统性检查、功能性检查和一般性检查的任务，对无障碍设施进行检查和记录，同时根据检查的情况，对无障碍设施进行系统性评价、功能性评价和一般性评价。进而制定维护方案，确定维护方法。

- 无障碍设施维护记录表

表G 无障碍设施维护记录表

编号：

| 单位工程名称 |  | 维护部位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应检查表单号 |  | 维护类型 | □系统性 □功能性□一般性 |
| 维护情况 | 维护人员 维护日期： 年 月 日 |  |  |
| 验收情况 | 验收人员 验收日期： 年 月 日 |  |  |

表格应用：表G 是无障碍设施维护记录表，无障碍设施维护人应对维护情况进行详细的记录，同时对维护的项目根据无障碍设施的施工验收规范， 组织施工人员、监理人员或维护单位技术人员按照验收程序进行验收。